# Opis projekta

Tema projekta je automobil koji se kontroliše putem mobilne aplikacije. Automobil će imati 4 točka, 2 kočnice, parking senzore, LED svjetla, sposobnost detektovanja svjetla na semaforu, saobraćajnih znakova, prevenciju prelazka preko linije, itd. Mobilna aplikacija će biti napisana u Kotlin programskom jeziku koristeći Android Studio i Jetpack Compose. Komunikacija između mobilne aplikacije i Raspberry Pi će se odvijati putem HTTP protokola. Komunikacija između Raspberry Pi i FPGA će se odvijati putem nekog serijskog transfer protokola (UART, I2C, SPI ili USB).

# Hardver sa tabelom ulaza i izlaza

| Upravljačke ploča | Slika |
| --- | --- |
| Raspberry Pi 4 |  |
| Altera Cyclone 4 (FPGA) |  |
| ESP-01s |  |

| Ulazi | Upravljačka ploča | Namjena | Slika |
| --- | --- | --- | --- |
| Ultrasonični senzor (HC-SR04P) x2 | FPGA | Detekcija prepreka |  |
| Kamera (Logitech C512) | Raspberry PI | Detekcija znakova i video stream |  |
| Infracrveni senzor x2 | FPGA | Detekcija linija |  |

| Dodatno | Upravljačka ploča | Namjena | Slika |
| --- | --- | --- | --- |
| DC motor driver L298N x2 | FPGA | Kontrola motora |  |
| LED semafor | ESP-01s | Svjetlosna signalizacija |  |

| Izlazi | Upravljačka ploča | Namjena | Slika |
| --- | --- | --- | --- |
| DC motori x4 | FPGA | Kontrola kretanja |  |
| Servo motori x2 | FPGA | Kočnice |  |
| Aktivni piezo buzzer | FPGA | Zvučna singnalizacija |  |
| LED (nekoliko) | FPGA | Svjetlosna signalizacija |  |

# Dijagram upravljanja

Raspberry Pi će uzimati video stream od kamere i pomoću AI detektovati koje je svjetlo upaljeno na semaforu, kao i STOP znak. Taj video stream će također slati na mobilnu aplikaciju. Mobilna aplikacija će slati kontrolne signale (kretanje, kočenje i zvučni signal) na Raspberry Pi koji će dalje te signale proslijediti do FPGA. FPGA će uzimati i procesirati signale sa Raspberry Pi, ultrasoničnih i infracrvenih senzora, i procesirati ih. Nakon procesiranja signala će slati kontrole signale ostalim komponentama kao što su LED na autu, piezo buzzer, servo motore i DC motor driver koji će dalje pokretati DC motore na koje su pričvršćeni točkovi.